EGB - Cuestionario – Técnicas Digitales 3

Gallo Acosta Alejandro Martín

e-mail: Alejandro.m.gallo@hotmail.com

Parte Teórica: Modo Protegido

Realizar un informe desarrollando cada uno de los temas indicados a continuación:

- Mecanismos de Protección de acceso al Segmento en Modo Protegido:

a. Realice un diagrama completo que permita comprender el mecanismo de protección de memoria del 80x386 que permite un no acceso directo al segmento. Explique detalladamente como interpreta un valor en un registro de segmento si TI=1 o TI=0.

b. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que el selector correspondiente pueda acceder al segmento? ¿Cuál es la relación entre RPL y DPL?

c. Explique que son y para qué sirven los siguientes registros y bits: GDTL, GDTR, RPL, LDTR, bit G, bit D, bit P, bit S, bit E, bit A.

d. Práctica: Ejercicio de MP (Interpretación y funcionamiento) Consigna: Realice un diagrama interpretando en Modo Protegido el siguiente selector: CS=A3FF.

- Descriptores de Segmento y Descriptores de Sistema:

a. ¿Cuántas tablas de descriptores existen en la arquitectura 80x386? Explique cada una de ellas. NOTA: No es lo mismo “tablas de descriptores” que “descriptores”.

b. Explique de qué forma actúa el bit S como atributo de un descriptor. Utilice esta información para decir en qué tipo de descriptor se convierte el mismo. ¿Qué “tipos” de estos descriptores existen?

c. Explique el concepto y funcionamiento de un “Call via Gate”.

- Segmento de Estado de la Tarea (TSS):

a. ¿Qué se busca con el uso del TSS relacionado al uso del procesador y la conmutación de tareas?

b. Explique el funcionamiento y realice un diagrama de interpretación del mismo.

- Paginado:

a. Explique conceptualmente para qué sirve el proceso de paginado y como se relaciona con el sistema de segmentado.

b. ¿Qué hace la unidad de paginado? ¿Cómo lo hace?

- Mecanismos de Protección de acceso al Segmento en Modo Protegido

- Diagrama y explicación del mecanismo de protección

En modo protegido, el registro de segmento no contiene una dirección física, sino un selector. Este selector apunta a un descriptor ubicado en una tabla (GDT o LDT).

Selector (16 bits):

- Bits 15-3: Índice (selecciona uno de los 8192 descriptores).

- Bit 2: TI (Table Indicator):

- TI = 0 → usa la GDT (Global Descriptor Table).

- TI = 1 → usa la LDT (Local Descriptor Table).

- Bits 1-0: RPL (Requested Privilege Level).

El descriptor (8 bytes) define:

- Dirección base del segmento (32 bits).

- Límite del segmento (20 bits).

- Bits de atributos (tipo, privilegio, permisos).

Interpretación TI:

- TI = 0 → El índice apunta a la GDT (segmentos globales).

- TI = 1 → El índice apunta a la LDT (segmentos locales de la tarea).

Diagrama conceptual:

Registro de segmento → Selector → Tabla (GDT/LDT) → Descriptor → Dirección base + Límite + Atributos → Dirección lineal

- Condiciones para acceder al segmento y relación RPL-DPL

Para que el acceso sea válido:

- El segmento debe estar presente (bit P = 1 en el descriptor).

- El tipo de segmento debe ser compatible con la operación (código, datos, pila).

- Regla de privilegio:

- Se calcula el EPL (Effective Privilege Level) = max(CPL, RPL).

- El acceso se permite si EPL ≤ DPL (Descriptor Privilege Level).

- CPL = nivel actual (anillo 0 a 3).

- RPL = nivel solicitado en el selector.

- DPL = nivel del descriptor.

- Registros y bits

- GDTR: Registro que guarda la base y límite de la GDT.

- LDTR: Registro que guarda el selector para la LDT.

- RPL: Nivel de privilegio solicitado (en el selector).

- Bit G (Granularidad): Si G = 1, el límite se multiplica por 4 KB (segmentos hasta 4 GB).

- Bit D/B: Define tamaño de instrucciones (16 o 32 bits) y pila (SP o ESP).

- Bit P: Presente en memoria (1 = sí, 0 = no).

- Bit S: Tipo de descriptor (0 = sistema, 1 = código/datos).

- Bit E: Ejecutable (segmento de código).

- Bit A: Accedido (lo marca el procesador).

- Ejercicio práctico: Interpretación del selector CS = A3FF

- CS = A3FFh → Binario: 1010 0011 1111 1111.

  - Índice = bits 15-3 → 1010 0011 1111 = 0x51F (1311 decimal).

  - TI = bit 2 → 1 → apunta a LDT.

  - RPL = bits 1-0 → 11 → nivel solicitado = 3 (mínimo privilegio).

Conclusión: Este selector apunta al descriptor número 1311 en la LDT, con RPL = 3.

- Descriptores de Segmento y Descriptores de Sistema

- Tablas de descriptores

Existen 3 tablas:

- GDT (Global Descriptor Table): Segmentos globales (SO, TSS, LDT).

- LDT (Local Descriptor Table): Segmentos privados de cada tarea.

- IDT (Interrupt Descriptor Table): Compuertas para interrupciones y excepciones.

- Bit S y tipos de descriptores

- S = 1: Descriptor de código o datos.

- S = 0: Descriptor de sistema (TSS, LDT, compuertas).

Tipos de descriptores del sistema:

- TSS disponible/ocupado.

- Compuerta de llamada (Call Gate).

- Compuerta de tarea.

- Compuerta de interrupción/trampa.

- Call via Gate

Una Call Gate permite transferir control a un segmento de código con cambio de nivel de privilegio.

- Verifica CPL, RPL y DPL.

- Copia parámetros de la pila vieja a la nueva.

- Carga CS:EIP del destino.

- Segmento de Estado de la Tarea (TSS)

- Objetivo

Permite cambio rápido de contexto en multitarea: guarda registros, punteros de pila por nivel, selector LDT, mapa de E/S.

- Funcionamiento y diagrama

Formato TSS (80386):

- Punteros SS:ESP para CPL 0,1,2.

- Registros generales (EAX, EBX, etc.).

- Selector LDT.

- Bitmap de permisos de E/S.

- Paginado

- Concepto

Divide memoria en páginas de 4 KB para implementar memoria virtual.

- Permite que programas más grandes que la RAM se ejecuten cargando páginas desde disco.

- Se combina con segmentación: Dirección lógica → Dirección lineal → Dirección física.

- Unidad de paginado

- Usa CR3 para ubicar el directorio de páginas.

- Traduce direcciones lineales a físicas mediante:

- Directorio de páginas (1024 entradas).

- Tabla de páginas (1024 entradas).

- Usa TLB para acelerar traducciones.